微型计算机节能认证新旧标准差异和补充试验要求

旧版标准：GB 28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》

新版标准：GB 28380-2025《微型计算机能效限定值及能效等级》

| 旧标准章节 | GB 28380-2012 | 新标准章节 | GB 28380-2025 | 是否 补充试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 范围 | 不适用于工作站及工控机； 不适用于具有两个及两个以上独立显示单元的微型计算机； 不适用于电源额定功率大于750W的微型计算机 | 1 范围 | 不适用于： a) 平板电脑、台式/机架式工作站和工业应用微型计算机 b) 具有两个及两个以上独立显示单元的微型计算机 c) 电源额定输出功率大于500W 的微型计算机 d) 显示屏对角线尺寸小于294.6mm(11.6in)的一体机及便携式微型计算机 | 否 扩大不适用范围 |
| 2 术语和定义 | 给出了相关术语和定义 | 3 术语和定义 | 1.新增了“平板电脑”、“长时空闲”、“短时空闲”、“替代型低功耗状态ALPM”的定义； 2.更改了 “关闭状态”、“睡眠状态”、“空闲状态”的定义； 3.删除了“微型计算机节能评价值” 的定义。 | 否 |
| 3.1微型计算机分类 | 根据CPU核数、内存容量、GPU类型和显存位宽，分为 A、B、C、D类 | 4.1微型计算机分类 | 根据CPU核数、主频，分为I、D、1、2类 | 是 能效指标更严格，依据不同CPU工艺进行不同的分级要求 |
| 3.2微型计算机能效等级 | 根据微型计算机分类规定了各级限值（与CPU工艺无关） | 4.2微型计算机能效等级 | 按CPU工艺不同，分别设定各级限值 |  |
| 4.2计算方法 | 1.典型能源消耗的计算： 关闭+睡眠+空闲的典型能耗公式 2.各状态所占时间百分比 状态; 台式/一体机; 便携机. 关闭状态; 55%; 60%. 睡眠状态; 5%; 10%. 空闲状态; 40%; 30%. | 5.3计算方法 | 1.典型能源消耗的计算： 关闭+睡眠+长空闲+短空闲状态典型能耗公式 关闭+ ALPM+短空闲状态的典型能耗公式 2.各状态所占时间百分比不同 状态; 台式/一体机; 便携机. 关闭状态; 15%; 30%. 睡眠状态; 45%; 60%. 长时空闲状态; 10%; 10%. 短时空闲状态; 30%; 20%. | 是 新增 ALPM 模式，细化空闲状态分类，更改了典型能源消耗的计算公式，调整了各状态所占时间百分比，更改了附加功能功耗因子功率 |
|  | 附加功能功耗因子： 规定了内存、GPU、内部存储的附加功能功耗因子 |  | 附加功能功耗因子： 按CPU工艺做区分，分别新增了电源适配器、MCX独立显示单元、可切换显示单元、显示屏、网络接口的附加功能功耗因子 |  |
| 附录A 微型计算机典型能源消耗试验方法 | 测试关闭、睡眠、空闲状态功耗 | 附录A 微型计算机典型能源消耗试验方法 | 新增长时空闲、短时空闲、ALPM 状态测试 对于一体机和便携式计算机增加了屏幕亮度的测试要求 | 是 更改了测试方法和测试状态 |